包埋机技术参数

1.加热器温度设定范围：室温-99℃。

2.温度显示误差：≤±1℃。

3.保存盒尺寸：≧18*≧21*≧5cm(L*W*H)

★4. 蜡缸容积：≧6.5L。

5. 冷台面积：≧355×≧300mm（L*W)

6. 功率：≦1200W

性能特点：

1.包埋操作台为多功能一体化设计。包埋操作时的余蜡经台面上的溢蜡槽直接回流保温盒循环使用，不需要接蜡盒，石蜡无损耗。

2.设计者把柔和的色彩引入产品设计中，减少了操作人员的视觉疲劳感。

3.机体前端的圆弧曲面设计更趋于人性化，使得操作员使用该机时倍感舒适。

4.配有手动和脚动开关，可同时实现包埋模定位和出蜡。当包埋模触碰到微动开关触头时，包埋模的定位即告完成同时可实现出蜡完成标本的包埋，缩短了包埋标本的时间，提高了工作效率。

★5.操作台左右两端各设置了刮蜡器，可用于整修蜡块和包埋盒周边的余蜡。

6.有定时开（关）机的功能。全自动程序控制，1周每天开关机时间可预设。

★7.对包埋微小组织的观察采用LED作为照明光源。

8.半导体制冷块快速制冷，效果好。

9.硅橡胶加热膜系统，对介质的加热传导均匀，安全可靠，热稳定性好，加热时间短。

10.储蜡缸和保温盒具有双重过载保护、安全可靠。

11.彩色高清触摸屏控制，全中文操作界面。

12.智能PID温控技术，稳定性好，控制精度高。

★13.放大镜可调整到任意适合的位置。

14.大容量冷冻台，超静音压缩机可以降低操作员的噪声疲劳。

★15.蜡嘴旁另设有小冷冻台，可对蜡块进行快速冷冻，使包埋更加方便。

16.适用樱花脱水篮。

17.能提供省内十家及以上三级医院用户名单