进口电脑验光仪招标参数

1用途: 验光和角膜曲率

2自动验光测量:球镜：－25～＋22Ｄ（0.12/0.25D间隔）

散光：0~±10D（0.12/0.25D间隔）

轴位：1°~180°（1°/5°间隔）

3角膜曲率测量:曲率半径：5.00~11.00mm（0.01mm间隔）；

曲率度：67.5D~30.68D（0.01/0.12/0.25D间隔；n=1.3375）

角膜散光：0~10D，轴位：1°~180°

测量区域：3.0mm，R=8.0mm

4测量时间:每只眼０．2秒

5最小测量瞳孔直径:２．0ｍｍ

6瞳距测量范围:5０～８6ｍｍ（１ｍｍ步长），自动测量远视瞳距，并自动计算近视瞳距，瞳距值可打印输出

7瞳孔的测量:1.0~10mm,角膜直径的测量:1.0~14mm

8测量模式:手动测量,自动测量

9智能测量:有

10放松方式:自动雾化

11视标：	风景图

12测量显示: 5.7寸以上彩色触摸屏

13语言选择有: 有中文操作菜单

14电动下巴托:

15内置打印机，RS232C数据接口

16.ICL/CAT模式：测量人工晶体和白内障眼

- 17.配置：主机、电动工作台