国产电脑验光仪招标参数

名称：电脑验光仪

技术参数：

1.测量模式 ： K/R模式 测量屈光度和角膜曲率

REF模式 测量屈光度

KER模式 测量角膜曲率

CLBC模式 测量隐形眼镜

2.屈光测量 ：顶点距(VD) 0.0mm，12.0mm，13.75mm，15.0mm

3.球镜度 -20.00~+20.00D(0.12/0.25D步长)(VD=12mm)

4.轴位 1~180(每步1)

5.瞳距范围 45~85MM

6.最小测量瞳孔直径 2.0mm

7.视标：自动云雾图

8.角膜测量 角膜曲率半径 5~10mm(0.01mm步长)

9.角膜屈光度 33.00~67D(0.12/0.25步长)

10.角膜散光度 0.00~-15D(0.12/0.25步长)

11.轴位 1~180(每步1度)

12.瞳孔、角膜直径 2.0~12.0mm

13.显示器： 5.7英寸液晶显示器

14.内置打印机：进口 热敏打印机

15.节电方式 ：5分钟不用自动屏保

16.电源：AC110V-240V;50/60Hz