全数字超声显像诊断仪技术指标（线阵彩超）：
-扫描方式：电子阵列扫描  
-探头频率：7.5/10MHz,10/14MHz 可选
-扫描深度：20mm~55mm，可调
-显示模式：B、B/M    PDI  PW  Color

-192阵元、64通道、5G WIFI图像传输、带复合成像和谐波成像、去斑处理等功能，图像非常清晰。

-图像调节：增益、焦点、反相脉冲谐波、降噪

-带穿刺辅助功能：平面内穿刺引导线功能，平面外穿刺引导与血管自动测量功能，针尖显影增强功能，能清晰看到进针显影，以方便指导医生及护士做穿刺。

-电池工作时间：2-3小时
-充电方式：USB充电或无线充电
-测量功能：距离、面积、周长、角度
-尺寸：156mm×60mm×20mm
-重量：250g
-探头与主机连接方式：wifi无线连接

-Wifi类型：802.11n/2.4G/5G双频150Mbps

-会诊功能：直接通过手机、平板实现互联网远程会诊，也支持现场多部手机/平板同屏显示进行会诊

-软件支持系统：苹果iOS和安卓Android
-图像帧频：12-18f/s

-须提供安装中文操作软件，以方便医生及护士操作使用。

标准配置：

主机探头 一个

充电线  一个

苹果平板air 一个

可选配：

平板推车

平板支架

探头包装行李箱