GD350-B

高频电刀主要特点

- 本机输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极），是一种综合型医用电手术设备。

- 本机适用于需要切割和/或凝血的各类外科手术，包括普外、心脏、泌尿、妇科、肛肠、骨科、胸外、肿瘤等，配以合适附件还可应用于内窥镜、腹腔镜等手术；双极可用于显微、神经、五官、手外等精细手术。

- 具有单极纯切、混切1、混切2、混切3、单极凝和双极凝等工作模式。单极和双极工作频率（主频率）为512kHz。

- 单极纯切：额定功率（额定负载）  350 W（500Ω）。

- 混切1：250 W（500Ω）； 混切2：200 W（500Ω）；混切3：120 W（500Ω）。

- 单极凝：   120 W（500Ω）；                         双极凝：50 W（100Ω）。

- 采用三路输出方式：单极手控输出、单极脚控输出和双极脚控凝输出。

- 采用CPU控制，记忆上次手术时最佳功率，当再次开机时可复现上次功率设定值。

- 保护：本机具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。

- 采用断线自检技术，全程对极板连线进行检测，一旦发现断线情形，立即发出声光报警。

- 中性极板检测系统：单片极板模式采用连续性检测器，双片极板模式，系统自动检测极板与患者接触质量并以排灯显示，若接触质量低于设定值，会有声光报警并切断电刀输出，确保安全。

- 允许连续使用，允许长时间开路和短路。

- 冷却方式：自然冷却，无风扇。

- 采用先进功率器件和高效开关电路制作电刀的高压电源和高频功放，使电刀的高效性和可靠性得到保证。

- 可选用附件齐全（    各种中性电极、普通手术电极、密封手术电极、可高温消毒手术附件等），适应各种手术需求。

- 输出功率稳定（有闭环控制）。

- 安全指标符合国家标准《GB9706.1医用电气设备第一部分：安全通用要求》及《GB9706.4医用电气设备 高频手术设备专用安全要求》。

- 供电电源：	单相AC220V±22 V，50Hz±1 Hz，≤3.5A。

- 主机尺寸：456mm（D）×382mm（W）×186mm（H）。

- 主机净重：	11.5kg。

- 运行条件：环境温度：5℃～40℃，相对湿度：≤80%RH，大气压力：86.0kPa～106.0kPa。