新院急诊科改造项目

1、医用电动门2樘

①通道双向平开电动门1920x2200

| 序号 |  | 型号 | 单位 |  | 数量 | 颜色 | 开启方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、门机品牌（此为单套价格） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 台湾海达地埋式双向电机 | 套 |  | 2 |  | 里外开门 | 电机防水气密 |
| 二、自动门辅材设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电解板喷塑门体(颜色待定) |  |  | 套 | 2 | 灰白 | 朝里朝外双向开启 | 1mm镀锌钢板做灰白色烤漆，蜂窝填充，钢架内框,300x400平板双层观察窗，门板腰线位置配304不锈钢防撞带。 |
| 2 | 刷卡密码门系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢门套 |  |  | 套 | 1 |  |  | 不锈钢 |
| 4 | 大芯板门套打底 |  |  | 套 | 1 |  |  | 大芯板 |
| 5 | 上转轴 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 出门按钮 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 五金配件 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |

②医用双开电动门1880x2280

| 序号 |  | 型号 | 单位 |  | 数量 | 颜色 | 开启方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、门机品牌（此为单套价格） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 医院专用电动门机组 | 套 |  | 1 |  | AC220V,平移门电机 | 主机箱导轨1根、微电脑控制模块1组、涡轮涡杆无声马达1台、张紧轮用皮带轮座1个、、无声传动皮带1根、门扇止摆器2个、皮带从动轮1组、门体吊轮架2组。 |
| 二、自动门辅材设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电解板喷塑门体(颜色待定) |  |  | 套 | 2 | 灰白 | 双向平移 | 1mm镀锌钢板做灰白色烤漆，蜂窝填充，钢架内框,300x400平板双层观察窗，门板腰线位置配304不锈钢防撞带。 |
| 2 | 铝合金包角铝 |  |  | 套 | 1 |  |  | 门洞包角铝（电动门侧），含三元乙丙橡胶密封条。 |
| 3 | 刷卡密码门系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 红外对射防夹 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢门套 |  |  | 套 | 1 |  |  | 不锈钢 |
| 6 | 大芯板门套打底 |  |  | 套 | 1 |  |  | 大芯板 |
| 7 | 门头盖 |  |  | 套 | 1 | 蓝色 |  | 镀锌板烤漆 |
| 8 | 五金配件 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |

2、其他的改造建工及材料

①动物咬伤门诊隔断

玻美洁净板：31m²

洁净柜门（包五金）3樘

②3间诊室改造

混凝土地面降低：35m²                                                                                                                                                                                                                                     拆墙2面：35m²

开门洞：3个

封门洞：4个

砌墙（包水泥沙、粉刷、仿瓷、墙）：25m²

③EICU：抢救室、治疗室室封门洞 2个，5樘门改磁条门

④垃圾外运