名称：十二导联心电分析系统（6分钟步行实验）   一套

功能描述：用于评价心肺疾病患者的治疗疗效，采用无线通讯方式检测患者12导联心电、血压、血氧，用于制定个性化运动处方，通过12导联运动心电监护下的康复训练，做到安全有效的运动，从而提高术后恢复能力。

（一）硬件配置：

（1）工作站系统

1、品牌计算机处理系统一套

2、高速网络激光打印机一台

3、可移动专业台车一台

★（2）、系统可选配运动平板系统(运动平板为专业医用跑台，需经过注册检验，产品注册证登记表产品组成中应载明具备运动跑台)

- 最大承重：200Kg；

- 速度范围：0-20Km/h；坡度范围：0-25%；

- 跑面纠偏：自动纠偏系统；

- 紧急制动：紧急制动开关；

- 无电刷交流变频电机，无噪声，耐用，不需要维护，设计寿命大于10000小时；

- 采用履带保直技术，无须定期校正，永不跑偏。

（3）、无线数字信号心电采集器

★1）蓝牙通讯，实时无线传输受测者12导联运动心电图(需经过注册检验，注册证登记表产品组成中应载明蓝牙通讯方式)。

2）多重数字滤波器包括：基线滤波器\平滑滤波器\肌电滤波器\电源滤波器

3）基线抗漂移技术、自适应数码滤波技术、肌电滤波技术和心电图平滑技术,

★4）无硬件加密狗，方便软件及时免费更新升级。

（二）软件功能及参数：

1、全中文操作软件： winXP/7/10操作系统

2、全信息运动心电监测：

- 实时十二导运动前静止心电图自动分析诊断；

- 实时十二导运动中心电图监测，即时数据分析（波形放大分析和ST段改变及斜率测量显示）

- 实时心电图防失真处理，高频率无切记光滑的心电图真实显示；

- 实时自动心律失常和心肌供血不足的提示预警恢复模式；

- 实时心电、血压、血氧、代谢当量、最大耗氧量、各级时间同步显示；

- 实时十二导心电图即时打印或存图；

3、心电图滤波及电极脱落报警；

★4、六分钟步行试验及自动诊断，预置多种运动方案，支持在运动跑台或平地完成六分钟步行实验；

★5、内置接口调试软件

1)可对运动平板或踏车调试；（不少于10个品牌）

2)选配运动平板，即可进行运动负荷试验；

3)选配踏车，即可满足各种功率踏车运动处方；

★6、分析报告

1）报告概要、诊断及运动处方自动生成，并可编辑；

2）12导联ST段自动识别和计算因J点变化引起的ST-T段的改变，J点及ST段可再分析测量；

3）12导联Delta ST段、STslope、ST/HR index、Delta ST/HR index参数表及趋势图

4）静态心电图可再分析测量，自动诊断及QT间期、QT离散度测量分析；

5）心率失常分析；

6）叠加图分析；

7） 任意12导联心电事件标记、存储、编辑及诊断等功能。

8）Borg量表疲劳评级和呼吸系统评级。

9）电影回放再现测试过程

7、多种编辑方式及可选报告：

- 12导联、6导联、3导联心电图等多种图形显示打印；

- 多项可选式打印报告，并能进行打印预览；

- A4或B5纸张、横纵向、背景格或坐标纸打印可选；