动态心电记录器技术参数要求

- 数量：  只。

- 技术参数要求：

- 记录器获得中国CFDA注册认证，并具有欧盟CE认证、ISO13485等多项国际认证。

- 支持电子登记功能，在患者佩戴记录器之前，由系统对记录器进行电子登记，彻底避免数据回放时记录器与患者姓名相互混淆的问题。★

- 记录器可采集各种起搏器信号，独立起搏通道，起搏通道10000点每秒采样率。

- 普通心电采集4096点每秒采样率。

- 支持HDMI数据回放线高速回放，确保数据快速安全可靠。

- 支持电话心电图传输。

- 支持连续3天记录。

- 电源1节7号电池。

- 具有特殊事件按钮，患者感觉不适时可做事件标记，便于医生回放分析时快速查看。★

- 具心电采集信号指示灯，绿色表示正常状态，红色表示故障状态。★

- 记录器外形精致小巧，重量小于100克。

- 标准12导心电导联（10根导联线）。

- 支持晚电位数据采集。

- 支持向量心电数据采集。

- 可随时通过PC查看患者实时心电图，以确认电极安放是否良好。★

- 必须支持医院现有动态心电软件系统分析。（投标人可到医院进行现勘。如投标设备不能兼容使用的，由投标人承担所造成的损失）。★