空气肢体压力治疗仪技术参数

1、治疗时间：1min--40min;可调节；

2、压力范围：40--200mmHg,可调节；

3、压力保持时间：1s--6s

4、循环间隔时间：1s--20s

5、电源电压：AC220v/50HZ  功率：75VA；

6、显示方式：7寸彩色液晶显示、中/英文菜单、触摸屏操作;

7、治疗模式:默认3种治疗模式，根据病情可单选一种模式，也可自由组合多种治疗模式；

8、连接套筒：可同时连接2个6腔套筒，同时治疗2个肢体；

9、6腔梯度压力功能：防止静脉逆流，有效增加静脉血回流；

10、零跳过功能：各腔压力均可调为“零”，能跳过伤口或脆弱部位；

11、材质设计：肢体套筒内胆为医用级TPU材料，超强抗压气囊，不易破损，均为圆周压力设计；

12、实时显示：治疗状态、治疗部位，组合模式，剩余时间，每腔的真实压力， 充气速度等参数，便于护理巡视；

13、连续加压：有效促进肢体血液的静脉排空，确保血液流速稳定在较高的水平，传感器实时测定套筒真实压力，防电磁波干扰；

14、主机体积：长300mm宽300mm高160mm;

15、特制的充气气泵：噪音低，振动小，充气速度快；

16、具有单腔工作模式：各腔压力可单独调节；

17、报警功能：实时压力监测，漏气自动报警；

18、独特的手足泵专用模式

19、配送医用小推车